0   REGIOPLAN

KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT.

9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13.

Tel.: 96/529-751, 311-304

e-mail: regioplan@regioplan.hu

- KECSKÉD KÖZSÉG

Településfejlesztési koncepció,

Településszerkezeti terv,

Helyi építési szabályzat és szabályozási terv

felülvizsgálat

…./2022. (….) önkormányzati rendelettel megállapított helyi építési szabályzat és szabályozási terv

Véleményezési eljárás

Dokumentálás dátuma:

Győr, 2022. október hó                                                                    Munkaszám: Rp.I.189-4

REGIOPLAN

KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT.

9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13.

Tel.: 96/529-751, 311-304

e-mail: regioplan@regioplan.hu

Munkaszám: Rp.I.189-4

- KECSKÉD KÖZSÉG

Településfejlesztési koncepció,

Településszerkezeti terv

Helyi építési szabályzat és szabályozási terv

felülvizsgálat

helyi építési szabályzat és szabályozási terv

Véleményezési eljárás

Felelős tervezők:

Kalmár Ágnes			Településrendezés

településtervező

városépítési és városgazdálkodási

szakmérnök				....................................................................

Tervezői névjegyzék szám.: TT 08-0479

Szeredi Gábor			Településrendezés

településmérnök

közgazdász regionális fejlesztő		...................................................................

Tervezői névjegyzék szám.: TT 08-0653

Pekkerné Szabó Piroska	 Tájrendezés, környezetalakítás

okl. táj- és kertépítész

okl. táj- és környezetrendezési szakmérnök

táj- és kertépítész vezető tervező

vezető településtervező			....................................................................

Tervezői névjegyzék szám.: TK 08-0073

Tervezői névjegyzék szám.: TT1 08-0073

Ferenczi Huba 			Közműrendszer

okl. gépészmérnök

................................................................................

Tervezői névjegyzék szám:  TE-T-08-0253

TV-T-08-0253

TH-T-08-0253

Réder Tibor 			Közlekedési szakág

okl. közlekedésépítőmérnök

okl. forgalomtechnikai

szakmérnök				...............................................................................

Tervezői névjegyzék szám:  Tkö 08-0133

Ügyvezető igazgató:

Kalmár Ágnes, Szeredi Gábor

Győr, 2022. október hó

Felelős tervezőink a Győr-Moson-Sopron Megyei Építész ill. Mérnök Kamarának tagjai

REGIOPLAN

KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT.

9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13.

Tel.: 96/529-751, 311-304

e-mail: regioplan@regioplan.hu

Munkaszám: Rp.I.189-5

- KECSKÉD KÖZSÉG

Településfejlesztési koncepció,

Településszerkezeti terv

Helyi építési szabályzat és szabályozási terv

felülvizsgálat

…./2022. (….) önkormányzati rendelettel megállapított helyi építési szabályzat és szabályozási terv

Véleményezési eljárás

Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

…./2021. (…....) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról

Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben  biztosított, annak 11. mellékletében meghatározott államigazgatási szervek véleményének kikérésével, a következő rendeletet alkotja:

általános rész

- Fejezet

Általános előírások

- A rendelet hatálya

- §

- A rendelet hatálya Kecskéd község közigazgatási területére terjed ki.

- A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, építési telket és területet alakítani, továbbá – a bányaműveléshez szükséges földalatti építmények kivételével – építményeket tervezni, építeni, felújítani, helyreállítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni és lebontani, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű hatósági előírásoknak és e rendeletben előírtaknak megfelelően szabad.

- A rendeletet mellékleteivel együtt kell alkalmazni.

- A rendelet mellékletei:

- 1. melléklet: Szabályozási terv, továbbiakban SZ-J terv, jele SZ-J

- 2. melléklet: Az építési övezetek, övezetek telekalakítási és beépítési szabályainak táblázata

- 3. melléklet: Az elhelyezhető és a tiltott rendeltetések

- 4. melléklet: Alkalmazott sajátos jogintézmények

- Értelmező rendelkezések

- §

E rendelet alkalmazásában:

- Alakítható legkisebb telekszélesség: a telek homlokvonalának szélessége.

- Alakítható legkisebb telekmélység: a telek oldalvonalai hosszúsági méretei közül a kisebbik érték.

- Kialakult beépítésű telektömb: Az a telektömb, melyben a telkek több mint 50%-a fő funkciójú épülettel beépített.

- Kialakult telekosztású telektömb: Az a telektömb, melyben a telkek több mint 50%-a az övezeti előírásoknak megfelelően kialakított.

- Kötelező szabályozási elem

- a közigazgatási terület határvonala

- a meglévő, megmaradó közterületi határvonal

- a méretvonal

- a szabályozási szélesség

- a szabályozási vonal

- a tervezett belterületi határvonal

- az építési hely

- az építési övezet, övezet határ

- Más jogszabály által elrendelt szabályozási elem

- az elektromos légvezeték vonala

- a nagy-középnyomású földgáz vezeték

- a nagy-középnyomású földgáz vezeték biztonsági övezete

- a helyi védett egyedi érték

- a helyi védettségű növényzet

- a műemlék

- a műemléki környezet

- a régészeti lelőhely

- a repülőtér védőövezete

- a tájképvédelmi terület

- a település védendő területének határvonala

- a vasút védőövezetének határa

- a villamos energia átviteli hálózat

- a villamos energia átviteli hálózat biztonsági övezete

- a vízbázis hidrogeológiai védőövezet B zónája

- az egyedi tájérték

- az ásványi nyersanyag tekintetében megkutatott terület

- az ökológiai hálózat ökológiai folyosója

- az ökológiai hálózat pufferterülete

- Egyéb sajátos jogintézmények

- beültetési kötelezettséggel érintett terület

- Tájékoztató elem

- a meglévő belterületi határvonal

- Telek szélessége: a telek előkert felőli oldalán, annak a köz-, vagy magánúttal határos sarokpontjából a telek oldalvonalára merőlegesen fektetett szakaszok közül a nagyobbik szakasz hossza.

- Telek mélysége: a telek beépítési oldal felőli oldalvonalának hossza.

- Település védendő területe: lakóterület, vegyes terület, zöldterület, különleges terület, kivéve a repülőtér területét.

- Települési védőterület: a település védendő területeinek határától mért 500 m-es területsáv.

- Szabályozási elemek

- §

    - A kötelező szabályozási elemek helyének megváltoztatásához – kivéve a (2)-(3) bekezdésben szabályozott eseteket –a szabályozási terv és szükség esetén a helyi építési szabályzat módosítása szükséges.

    - Az eltérő építési övezetbe tartozó azon telkek telekhatárai, amelyek az eltérő építési övezet felé esnek, az érintett telekkel határos telkeket érintően az övezeti előírások paramétereinek betartása mellett, az övezetek megszűnését nem eredményező módon elmozdíthatók.

    - Az SZ-J terven vízilétesítmény, árok megnevezésű jellel jelölt árkok nyomvonala csak a teljes vízgyűjtőterületük felülvizsgálatával szüntethető meg, változtatható meg.

    - A más jogszabály által elrendelt szabályozási elemek helyének megváltoztatásához, vagy ilyen új elem beillesztéséhez a szabályozási terv és szükség esetén a helyi építési szabályzat módosítása szükséges.

- A telekalakítás szabályai

- §

- A kialakítható legkisebb telek méreteit a 2. melléklet tartalmazza.

- A kialakult telekosztású telektömbben, a kialakítható telek legkisebb szélességére vonatkozó előírást csak abban az esetben kell alkalmazni, amennyiben a telekalakítás érinti a kialakult telekszélesség megváltozását.

- A település közigazgatási területén nyeles telek nem alakítható.

- A település területén magánút az SZ-J terven beépítésre nem szánt területként meghatározott területen, valamint a beépítésre szánt területek közül gazdasági területfelhasználású övezetben alakítható.

- Lakó- és vegyes területfelhasználású övezetben:

- amennyiben a kialakult telekosztású telektömb telkeinek területe nem felel meg az övezeti előírásokban rögzítettnek, akkor a b) pont figyelembe vételével telekalakítás abban az esetben végezhető, amennyiben az alakuló telkek mérete vagy eléri az 500 m2-t, vagy az övezeti előírásokhoz növekedés útján közeledik.

- saroktelek vagy a saroktelek a vele szomszédos telekkel együtt az övezetre vonatkozó előírásoktól eltérő mérettel és módon is alakítható akként, hogy a telekalakítás eredményeként létrejövő telkek legkisebb területe érje el az 400 m2-t.

- Közlekedési területen építmény számára telket alakítani abban az esetben lehetséges, amennyiben biztosítható a közlekedési területen a közlekedés résztvevőinek biztonságos, gyors és zavartalan közlekedése.

- A telek beépítésének általános szabályai

- §

- Közterület bővítéssel vagy kialakítással érintett beépítetlen telek csak az SZ-J terven jelölt telekalakítás végrehajtása után építhető be.

- Közterület bővítéssel vagy kialakítással érintett, beépített teleknek azon a részén, amely a közterület bővítése vagy kialakítása után is beépíthető marad, a közterület bővítés vagy kialakítás végrehajtása nélkül is építhető épület, figyelemmel a külön jogszabályban rögzítettekre. A beépíthetőség és a zöldfelületi arány mértékének megállapításánál a közterület bővítés vagy kialakítás végrehajtása utáni telekméretet kell figyelembe venni.

- A nem telekhatáron vezető övezeti határvonal által érintett telek az övezeti határ vonala által jelölt tervezett telekmegosztás végrehajtása nélkül is beépíthető, amennyiben az övezetre vonatkozó egyéb előírásoknak megfelel. A beépíthetőségnél a telek övezeti határvonallal leválasztott telekrésze nem vehető figyelembe. Az építési hely hátsókerti határát az övezeti határvonaltól kell számítani.

- Az (1)-(3) bekezdés hatálya alá nem tartozó (kialakult) telek, amennyiben az érintett telket magába foglaló övezetre, építési övezetre előírt telekméreteknek nem felel meg, a telket magába foglaló övezetre, építési övezetre előírt beépítési szabályok és az építményekre vonatkozó előírások betartásával beépíthető, kivéve, amennyiben a részletes övezeti előírások ettől eltérően rendelkeznek.

- A létesítmények elhelyezésének általános szabályai

- §

- Amennyiben az SZ-J terv egyes tömbökben nem tartalmaz építési hely határvonalat, úgy az épületek elhelyezésére szolgáló területet a (2) bekezdés figyelembe vételével az övezetre vonatkozó elő-, oldal- és hátsókerti méretek előírásai szerint kell meghatározni.

- Azon kialakult állapotú telken, amely beépítése során a telken és a környezetében meglévő karakterjegyek alapján az illeszkedés elve érvényesíthető, az építési hely kialakult előkerti határvonala az ezen telekkel egy telektömbön belüli, oldalról szomszédos két-két, főépülettel beépített telek előkerti határvonalának meghosszabbításában kijelölt vonal. Méretbeli eltérés esetén az előkertnek valamely mérettel megegyezőnek, vagy a mérettartományban lévőnek kell lennie.

- Az építési hely határán kívül eső építmény felújítható, jó karban tartható, de bővítése, toldalékolása csak az építési helyen belül lehetséges.

- Az építési telken lévő, az elsődleges használatot jelentő, a fő funkciót magukban hordozó épületek homlokzatainak egymás közötti távolsága nem lehet kevesebb az övezetben megengedett legnagyobb épületmagasságnál.

- Az elsődleges használatot jelentő épületek és egyéb épületek - az állattartó épületek kivételével - közvetlenül egymáshoz csatlakoztatva vagy - állattartó épületek esetén a védőtávolságokra is figyelemmel -, legalább 3,0 m-es távolság tartásával építhetők.

- Az oldalhatáron álló építési hely – nem kialakult beépítésű telektömbben – K-Ny-i telekfekvésnél az északi oldalhatáron, É-D-i telekfekvésnél a keleti oldalhatáron áll. Kialakult beépítésű telektömbben az építési oldalhatár a tömbre jellemző beépítési oldal. Oldalhatáron álló beépítésnél a 20,0 m-nél keskenyebb telken a főépítménynek az építési hely beépítési oldal szerinti határán, vagy attól legfeljebb 1,0 m távolságban kell állnia.

- Lakó- és vegyes területfelhasználású övezet saroktelkén épület – amennyiben a részletes övezeti előírások ettől eltérően nem rendelkeznek - a beépítési oldallal párhuzamos utcai telekhatártól 3,0 m távolságon túl, figyelemmel a (6) bekezdésre, a beépítési oldalra merőleges utcai telekhatártól a már kialakult beépítésű telektömb esetén a (2) bekezdés figyelembe vételével, nem kialakult beépítésű telektömb esetén 5,0 m-re építhető azzal, hogy amennyiben a saroktelket gyalogút határolja, úgy azt az előkert számításánál nem kell figyelembe venni.

- Lakó- és vegyes területfelhasználású övezet saroktelkének megosztásából létrejövő új, beépítetlen telkek építési helyének határai:

- amennyiben a telek utcai szélessége kisebb, mint a telek mélysége, az építési hely oldalhatáron álló a tömbre jellemző beépítési oldalhatárra illeszkedve, előkert kialakult, vagy 3,0 m, oldalkert 4,0 m, hátsókert 6,0 m.

- amennyiben a telek utcai szélessége nagyobb, vagy egyenlő, mint a telek mélysége, az építési hely szabadon álló, az előkert kialakult, vagy 3,0 m, az oldalkert. 3,0 m, a hátsókert: 4,0 m.

- §

- Az SZ-J terv hatálya alá tartozó területen napelempark, valamint a háztartási méretű kiserőművek közül széltorony, szélerőmű a gazdasági területfelhasználású övezet kivételével nem építhető, nem helyezhető el.

- Haszonállattartó épületek építése

- §

  - Állattartó épület elhelyezése szempontjából tiltott övezetek:

- kertvárosias lakóterület

- településközponti terület

- intézményi terület

- kereskedelmi, szolgáltató terület

- különleges terület

  - Állattartó épület

- falusias lakóterületen - az építési hely előkerti határvonalától mért 20,0 m távolságon túl, legfeljebb 100 m2 nettó alapterülettel és 300 m3 térfogattal, a 9. § (3) bekezdés figyelembe vételével

- mezőgazdasági övezet birtokközpontjában a tiltott övezetek határától mért 50,0 m távolságon belül legfeljebb 10 m2 nettó alapterülettel és 30 m3 térfogattal, 50-500 m távolságon belül legfeljebb 250 m2 nettó alapterülettel és 750 m3 térfogattal, legfeljebb 100 m2 nettó alapterülettel és 300 m3 térfogattal, 500 m távolságon túl az egyéb jogszabályokban meghatározott korlátokkal és feltételekkel

- az ipari övezetben a tiltott övezetek határától mért 50,0 m távolságon túl az egyéb jogszabályokban meghatározott korlátokkal és feltételekkel

- helyezhető el.

- Fejezet

Korlátozó elemek

- A rendelet által elrendelten

- §

  - Települési védőterület a település védendő területének határától mért 1000 m széles területsáv. A védőterületen belül állattartó épület a 9.§ szerint építhető.

  - A temető védőterülete a telekhatártól számított 50,0 m széles területsáv. A védőterületen belül kegyeletsértő, a temető működését zavaró építmény nem építhető.

  - Az oktatási, nevelési, egészségügyi intézmények védőterülete a telekhatárától mért 50,0 m széles területsáv. A védőterületen belül állattartó épület nem építhető.

- Külön jogszabályban elrendelten

- §

  - Közlekedési létesítmények védőterülete

      - országos mellékutak külterületi szakaszának tengelyétől mért 50,0 – 50,0 m

      - vasútvonal szélső vágányától mért 50,0 –50,0 m

  - Vízgazdálkodási területek védőterülete

      - kizárólagos állami tulajdonú vízfolyás 6,0-6,0 m széles parti sávja

      - egyéb vízfolyás, vízfelület, közcélú vízilétesítmény 3,0-3,0 m széles parti sávja

  - Közművek védőterülete

- föld feletti szabadvezeték esetében a vezeték tengelyétől mért

  - 20 kV-os elektromos vezeték	6,0–6,0 m

  - 35 kV-os vezeték		6,0–6,0 m

  - 220 kV-os vezeték		23,0-23,0 m

- A telkeket érintő szennyvíz gerincvezeték, ivóvíz gerincvezeték, távbeszélő földkábel, optikai vezeték mellett építmény 2,0-2,0 m távolságon belül nem helyezhető el.

- Gázvezeték védőtávolsága a csőtengelytől mérten:

      - nagy-középnyomású gázvezeték: 	9,0-9,0 m

  - Régészeti lelőhely építési tevékenységgel történő érintése feltételekhez kötött.

  - A SZ-J terven repülőtér védőövezete jellel megjelölt területen a kifutópálya küszöbpontjától mért 150 m távolságú ponttól indulóan, vízszintes értelemben a pályatengelytől 15-15°-os szögű egyenessel határolt, a ponttól 2%-os emelkedésű sík fölé 15 km távolságig építmény nem nyúlhat.

- Az oldalsáv szabadon tartásának biztosítására a kifutópályák tengelyétől indított 1%-os emelkedésű síkon felül építmény nem nyúlhat.

  - Kecskéd község közigazgatási területét vízbázis hidrogeológiai „B” védőidoma fedi. A vízbázis védőidomába eső telkeken a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló jogszabály előírásait figyelembe kell venni.

- Fejezet

- Az épített és természeti értékek és a környezeti elemek védelme

- Épített értékek

- §

  - A műemlékeket, a műemléki környezetet, valamint a régészeti lelőhelyet az SZ-J terv tartalmazza.

  - A helyi védett értékeket és a helyi védettségű növényzetet az SZ-J terv tartalmazza.

- Természeti értékek

- §

- Az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójába, az ökológiai hálózat pufferterületébe, a tájképvédelmi övezetbe tartozó területeket, valamint az egyedi tájértékeket az SZ-J terv tartalmazza.

- Zöldfelületek

- §

  - A közterületi zöldfelületeket az SZ-J terven és a részletes övezeti előírásokban megjelölt funkciójuknak megfelelően kell kialakítani és fenntartani.

  - A nem közterületi zöldfelületek közül az intézmények kertjeit az intézmény jellegének megfelelően kell kialakítani.

  - A gazdasági terület telkeinek le nem burkolt és be nem épített felszínét gondozott zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani.

  - Az új lakóutcákon utcai fasorokat kell létrehozni, a meglévő, hiányos utcafásításokat pótolni kell.

- Környezetvédelem

- §

  - A település területe a nitrátszennyezés szempontjából érzékeny terület.

  - Vízvédelemi besorolás:

- felszíni víz: általános védettségi kategória

- felszín alatti víz: érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület

  - A beépítésre szánt terület környezetvédelmi előírásai:

- hulladékelbánás: kötelező hulladékelszállítás a községi rendszer keretében, vagy saját szervezésben lerakó, vagy ártalmatlanító helyre.

- szennyvízelvezetés: kötelező szennyvízcsatorna rákötés, amennyiben a részletes övezeti előírások ettől eltérően nem rendelkeznek.

KÜLÖNÖS RÉSZ

- Fejezet

Terület-felhasználás

- A területfelhasználás az általános és a sajátos használat szerint

- §

  - A település igazgatási területének tagolódása:

- beépített és beépítésre szánt terület,

- beépítésre nem szánt terület.

  - Beépített és beépítésre szánt terület

- Lakóterület

- kertvárosias 						Lke

- falusias						Lf

- Vegyes terület

- településközponti 					Vt

- intézményi						Vi

- Gazdasági terület

- kereskedelmi, szolgáltató				Gksz

2. ipari							Gip

- Különleges terület

- sportterület						Kst

- temető						Kt

  - Beépítésre nem szánt terület

- Közlekedési terület

- közút terület 						KÖu

- vasút						KÖk

- Közmű terület

- közmű						Közm

- Zöldterület

- közkert						ZKk

- közpark						ZKp

- Erdőterület

- védelmi célú						Ev

- gazdasági célú					Eg

- Mezőgazdasági terület

- általános 						Má

- általános, gazdálkodási 				Mág

- kertes 						Mk

- Vízgazdálkodási terület

- árok, vízfolyás	 				V

- Természetközeli terület

- mocsár, legelő	 				Tk

- Különleges beépítésre nem szánt terület

- repülőtér						Kbr

- szennyvíztisztító					Kbszt

- Fejezet

Beépítésre szánt terület

- Lakóterület

- §

  - A lakóterület besorolása a sajátos használat szerint:

- kertvárosias lakóterület		Lke

- falusias lakóterület  	 	Lf

- Kertvárosias akóterület

- §

  - A kertvárosias lakóterületen melléképítmény, valamint egyéb építmény csak a fő funkciójú épület egyidejű építése, vagy megléte esetén építhető.

  - Az építési helyen belül az előkerti építési hely határvonalon, vagy ahhoz legközelebb a fő funkciójú épületek építhetők. Melléképítmény, valamint egyéb építmény - kivéve a gépkocsi tárolót és a közművek műtárgyait - az előkerti határvonaltól mérten 13,0 m-en túl építhető.

  - Az építési hely határai, amennyiben az SZ-J1 terv nem jelöli, vagy a rendelet másként nem rendelkezik:

- kialakult beépítésű telektömbben az előkert kialakult, kivéve a 201/38 hrsz.-ú telek esetében, ahol 1,0 m. Az oldalkert 6,0 m, kivéve, amennyiben a telekszélesség 14,0 m, vagy annál kisebb, abban az esetben 4,0 m. A hátsókert 6,0 m, kivéve amennyiben a telekmélység 20,0 m-nél kisebb, abban az esetben 4,0 m.

- nem kialakult beépítésű telektömbben, vagy legalább három egymás melletti beépítetlen teleknél az előkert 5,0 m, az oldalkert 6,0 m. A hátsókert 6,0 m, kiéve, amennyiben a telekmélység 20,0 m-nél kisebb, abban az esetben 4,0 m.

  - Kertvárosias lakóterületen a közművesítettség mértéke: teljes közművesítettség.

- Falusias lakóterület

- §

  - A falusias lakóterületen melléképítmény, valamint egyéb építmény csak a fő funkciójú épület egyidejű építése, vagy megléte esetén építhető.

  - Az építési helyen belül az előkerti építési hely határvonalon, vagy ahhoz legközelebb a fő funkciójú épületek építhetők. Melléképítmény, valamint egyéb építmény - kivéve a gépkocsi tárolót és a közművek műtárgyait - az előkerti határvonaltól mérten 13,0 m-en túl építhető.

  - Önálló épületként nem zavaró hatású gazdasági épület csak azokon a telkeken építhetők, amelyek gyűjtőutak mentén helyezkednek el.

  - Az építési hely határai, amennyiben az SZ-J1 terv nem jelöli, vagy a rendelet másként nem rendelkezik:

- kialakult beépítésű telektömbben az előkert kialakult. Az oldalkert 6,0 m, kivéve, amennyiben a telekszélesség 14,0 m, vagy annál kisebb, abban az esetben 4,0 m. A hátsókert 6,0 m, kivéve amennyiben a telekmélység 20,0 m-nél kisebb, abban az esetben 4,0 m, valamint az Lf-7 jelű övezet telkein kialakult.

- nem kialakult beépítésű telektömbben, vagy legalább három egymás melletti beépítetlen teleknél az előkert 5,0 m, az oldalkert 6,0 m. A hátsókert 6,0 m, kiéve, amennyiben a telekmélység 20,0 m-nél kisebb, abban az esetben 4,0 m.

  - Falusias lakóterületen a közművesítettség mértéke: teljes közművesítettség.

- Vegyes terület

- §

  - A vegyes terület besorolása a sajátos használat szerint:

- településközponti	Vt

- intézményi		Vi

- Településközponti

- §

  - Az építési hely határai, amennyiben az SZ-J1 terv nem jelöli, vagy a rendelet másként nem rendelkezik: az előkert kialakult, az oldalkert 4,0 m, a hátsókert 6,0 m.

  - Településközponti területen a közművesítettség mértéke: teljes közművesítettség.

- Intézményi

- §

  - Az építési hely határai, amennyiben az SZ-J1 terv nem jelöli, vagy a rendelet másként nem rendelkezik: az előkert 5,0 m, az oldalkert 4,0 m, a hátsókert 6,0 m.

  - Az intézményi területen a közművesítettség mértéke: teljes közművesítettség.

- Gazdasági terület

- §

  - A gazdasági terület besorolása a sajátos használat szerint:

- kereskedelmi, szolgáltató	Gksz

- ipari					Gip

  - Technológiai építmény a telekhatárhoz a magasságánál közelebb nem helyezhető el.

  - Technológiai építmény megengedett legnagyobb magasságára a 2. mellékletben meghatározott legnagyobb épületmagasság nem vonatkozik.

  - Az SZ-J terven beültetési kötelezettséggel jelölt helyen és méretben takaró-védőfásítást kell létrehozni és fenntartani.

- Kereskedelmi, szolgáltató terület

- §

  - Az építési hely határai: a telekhatároktól mért 6,0 m.

  - A kereskedelmi, szolgáltató területen a közművesítettség mértéke: teljes közművesítettség.

- Ipari

- §

  - Az építési hely határai: előkert 5,0 m, oldalkert 6,0 m az azonos övezeti besorolású telkek között, 10,0 m ettől eltérő esetben, a hátsókert 6,0 m.

  - Technológiai építmény legfeljebb 30 m építménymagassággal a megengedett legnagyobb beépíthetőség 10%-ának mértékéig építhető.

- Különleges terület

- §

- A különleges terület besorolása a sajátos használat szerint:

- sportterület		Kst

- temető				Kt

- Sportterület

- §

  - Az építési hely határait az SZ-J terv tartalmazza.

  - A különleges terület, sportterület övezetben a közművesítettség mértéke: teljes közművesítettség.

- Temető

- §

- Az építési hely határai: előkert 0,0 m, oldalkert és hátsókert 5,0 m.

- A különleges terület, temető övezetben a közművesítettség mértéke: teljes közművesítettség.

- Fejezet

Beépítésre nem szánt terület

- Közlekedési és közműterület

- §

- A közlekedési és közműterület besorolása a sajátos használat szerint:

- közút 						Köu

- vasút						Kök

- közmű						Közm

- §

- A közút területek szabályozási szélességét az SZ-J terv tartalmazza. A meglévő, megmaradó közterületi határvonallal határolt közút esetében a számadat a jellemző, vagy a minimális szélességet, a szabályozási vonallal határolt közút esetében a kialakítandó szélességet jelöli.

  - A közút területek besorolása az úthálózatban betöltött szerepük szerint:

- Országos közút

- mellékút				KöuM

- Helyi közút

  - települési mellékút			KöuTe

  - települési gyűjtőút			KöuGy

  - kiszolgáló út				Köu

  - mezőgazdasági út			KöuMg

  - kerékpárút				KöuKp

  - kiszolgáló úti kerékpáros nyomvonal Köu+Kp

  - gyalogút 				KöuGyal

  - A közutak területén a (3) bekezdésben előírt útépítési elemeket kell kialakítani.

  - Keresztmetszeti elrendezések

a.,  Helyi gyűjtőút esetében az út szabályozási szélességén belül elhelyezendők:

- legalább 6,0 m-es útburkolat

- kétoldali, legalább 1,5-1,5 m széles járda

- legalább egyoldali, árnyékadó növényzet (fasor) kialakítása

- az útkorona és a járda között legalább 3,5-3,5 m sáv.

b.,  Kiszolgáló utak esetén az út szabályozási szélességén belül elhelyezendő:

- legalább 5,0 m széles útburkolat

- kétoldali beépítés esetén kétoldali legalább 1,5-1,5 m széles, egyoldali beépítés esetén legalább egyoldali, 2,0 m széles járda

- legalább egyoldali árnyékadó növényzet (fasor)

- kétoldali, az útkorona és járda között szabadon hagyandó legalább 2,0-2,0 m zöldsáv

- Magánút

- §

- Magánút a 4. és jelen paragrafusban rögzítettek figyelembe vételével létesíthető.

- Közforgalom számára megnyitott magánút legalább 12,0 méter szélességgel, közforgalom elől elzárt magánút legalább 8,0 méter szélességgel  létesíthető.

- A közforgalom számára megnyitott magánút keresztmetszeti elrendezése:

- gazdasági területen

- legalább 6,0 m széles útburkolat,

- legalább egyoldali, 1,5 m széles járda,

- legalább egyoldali árnyékadó növényzet (fasor),

- kétoldali, az útkorona és járda, vagy az útkorona és a telekhatár között szabadon hagyandó legalább 2,0-2,0 m zöldsáv.

- zárt csapadékcsatornás vízelvezetés

- mezőgazdasági területen

- legalább 3,5 m széles útburkolat,

- legalább kétoldali 1,5-1,5 m széles padka,

- legalább egyoldali, legalább 1,5 m széles árok,

- legalább egyoldali árnyékadó növényzet (fasor).

- Zöldterület

- §

- A zöldterület besorolása a sajátos használat szerint:

- közpark	ZKp

- közkert		ZKk

- Közpark

- §

- Az építési hely határai: a telekhatároktól mér 10,0 m.

- Erdőterület

- §

- Az erdőterület besorolása az erdő elsődleges rendeltetése szerint:

- védelmi célú 		Ev

- gazdasági célú	  	Eg

- Mezőgazdasági terület

- §

- A mezőgazdasági terület besorolása a sajátos használat szerint:

- általános mezőgazdasági terület Má

- kertes mezőgazdasági terület Mk

- Általános mezőgazdasági terület

- §

- Az övezetben birtoktest alakítható ki.

- A birtoktest birtokközpont részének beépítettségére a 2. mellékletben meghatározott megengedett legnagyobb beépítettség nem vonatkozik.

- Az övezetben épület a birtokközponton kívül nem helyezhető e.

- Állattartó épület a 8. § figyelembe vételével helyezhető el.

- Az építési hely határai: a telekhatároktól mért 10,0 m.

- Kertes mezőgazdasági terület

- §

- Az építési hely határai: előkert 6,0 m, oldalkert 4,0 m, hátsókert 6,0 m.

- Az övezetben birtoktest nem alakítható ki.

- Általános mezőgazdálkodási terület, gazdálkodási terület

- §

- Az övezetben birtoktest alakítható ki.

- A birtoktest birtokközpont részének beépítettségére a 2. mellékletben meghatározott megengedett legnagyobb beépítettség nem vonatkozik.

- Az építési hely határa: a telekhatároktól mért 10,0 m.

- Vízgazdálkodási terület

- §

- Az övezetbe a vízfolyások, árkok területe tartozik.

- Különleges beépítésre nem szánt terület

- §

- A különleges terület besorolása a sajátos használat szerint:

- repülőtér	Kbr

- szennyvíztisztító	 Kbszt

- Repülőtér

- §

- Az építési hely határait az SZ-J terv tartalmazza.

- A légi forgalmi irányítást szolgáló technikai építményeket legnagyobb magasságára a 2. mellékletben meghatározott legnagyobb épületmagasság nem vonatkozik.

- A különleges terület, repülőtér övezetben a közművesítettség mértéke: teljes közművesítettség.

- Szennyvíztisztító

- §

- Az építési hely határait az SZ-J terv tartalmazza.

Záró rendelkezések

- §

- Ez a rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

- Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kecskéd Önkormányzata Képviselő-testületének Kecskéd község helyi építési szabályzatáról szóló 11/2001. (XII. 10.) önkormányzati rendelete.

Grúber Zoltán 	Kocsis Gábor

polgármester	jegyző

- Kihirdetési záradék:

- A rendelet kihirdetésre került: Kecskéd, 2022

Kocsis Gábor

jegyző

1. melléklet a …./2022. (…..) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a …./2022. (…..) önkormányzati rendelethez

Az építési övezetek, övezetek telekalakítási és beépítési szabályainak táblázata

| Az építési övezetek, övezetek telekalakítási és beépítési szabályai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | övezeti jel | beépítési mód | a telek |  |  |  |  |  |  |  | az épület megengedett | a telek |
|  |  |  | kialakítható legkisebb |  |  | beépíthető legkisebb |  |  | megengedett |  | legnagyobb | közműellátási mértéke és módja |
|  |  |  | területe | szélessége | mélysége | területe | szélessége | mélysége | legnagyobb | legkisebb |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | beépítettsége terepszint felett | zöldfelületi aránya | épületmagassága |  |
| 1. | Lke-1 | O | 900 | 14 | - | - | - | - | 30 | 50 | 4,5 | teljes |
| 2. | Lke-2 | O | 700 | 18 | - | - | - | - | 30 | 50 | 4,5 | teljes |
| 3. | Lke-3 | O | 700 | 14 | - | - | - | - | 30 | 50 | 4,5 | teljes |
| 4. | Lke-4 | O | 550 | 14 | - | - | - | - | 30 | 50 | 4,5 | teljes |
| 5. | Lke-5 | O | 800 | 14 | - | - | - | - | 30 | 50 | 4,5 | teljes |
| 6. | Lke-6 | O | 600 | 18 | - | - | - | - | 30 | 50 | 4,5 | teljes |
| 7. | Lf-1 | O | 600 | 14 | - | - | - | - | 30 | 40 | 4,5 | teljes |
| 8. | Lf-2 | O | 900 | 14 | - | - | - | - | 30 | 40 | 4,5 | teljes |
| 9. | Lf-3 | O | 650 | 14 | - | - | - | - | 30 | 40 | 4,5 | teljes |
| 10. | Lf-4 | O | 800 | 14 | - | - | - | - | 30 | 40 | 4,5 | teljes |
| 11. | Lf-5 | O | 550 | 14 | - | - | - | - | 30 | 40 | 4,5 | teljes |
| 12. | Lf-6 | O | 700 | 14 | - | - | - | - | 30 | 40 | 4,5 | teljes |
| 13. | Lf-7 | O | 800 | 14 | - | - | - | - | 30 | 40 | 4,5 | teljes |
| 14. | Vt-1 | O | 900 | - | - | - | - | - | 60 | 20 | 6,0 | teljes |
| 15. | Vt-2 | O | 900 | - | - | - | - | - | 40 | 50 | 6,0 | teljes |
| 16. | Vt-3 | O | 500 | - | - | - | - | - | 60 | 20 | 4,5 | teljes |
| 17. | Vt-4 | O | 800 | - | - | - | - | - | 60 | 20 | 6,0 | teljes |
| 18. | Vt-5 | O | 900 | - | - | - | - | - | 60 | 20 | 6,0 | teljes |
| 19. | Vi-1 | SZ | 900 | - | - | - | - | - | 37,5 | 40 | 6,0 | teljes |
| 20. | Gksz-1 | SZ | 2500 | - | - | - | - | - | 50 | 25 | 7,5 | teljes |
| 21. | Gksz-2 | SZ | 2000 | - | - | - | - | - | 15 | 50 | 6,0 | teljes |
| Az építési övezetek, övezetek telekalakítási és beépítési szabályai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | övezeti jel | beépítési mód | a telek |  |  |  |  |  |  |  | az épület megengedett | a telek |
|  |  |  | kialakítható legkisebb |  |  | beépíthető legkisebb |  |  | megengedett |  | legnagyobb | közműellátási mértéke és módja |
|  |  |  | területe | szélessége | mélysége | területe | szélessége | mélysége | legnagyobb | legkisebb |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | beépítettsége terepszint felett | zöldfelületi aránya | épületmagassága |  |
| 22. | Gksz-3 | SZ | 1500 | - | - | - | - | - | 30 | 40 | 6,0 | teljes |
| 23. | Gksz-4 | SZ | 1500 | - | - | - | - | - | 30 | 40 | 7,5 | teljes |
| 24. | Gip-1 | SZ | 10000 | - | - | - | - | - | 30 | 40 | 10,0 | teljes |
| 25. | Gip-2 | SZ | 10000 | - | - | - | - | - | 30 | 40 | 6,0 | hiányos |
| 26. | Kst-1 | SZ | 1500 | - | - | - | - | - | 10 | 70 | 6,0 | teljes |
| 27. | Kst-2 | SZ | 1500 | - | - | - | - | - | 10 | 60 | 4,5 | teljes |
| 28. | Kt-1 | SZ | 1000 | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 3,0 | teljes |
| 29. | Má-1 | SZ | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 | hiányos |
| 30. | Mk-1 | SZ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | hiányos |
| 31. | Mág-1 | SZ | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 | hiányos |
| 32. | Kbr-1 | SZ | 10000 | - | - | - | - | - | 10 | 70 | 3,0 | teljes |
| 33. | Kbszt-1 | SZ | 1000 | - | - | - | - | - | 5 | 40 | 4,0 | hiányos |

3. melléklet a …./2022. (…..) önkormányzati rendelethez

Az elhelyezhető és a tiltott rendeltetések

|  | általános használat szerinti besorolás megnevezése és az azon belüli sajátos használat szerinti jelölés | kertvárosias lakóterület |  |  |  |  |  | falusias lakóterület |  |  |  |  |  |  | településközponti vegyes |  |  |  |  | intézményi vegyes | gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató |  |  |  | gazdasági, ipari |  | különleges, sportterület |  | különleges, temető | különleges beépítésre nem szánt, repülőtér | különleges beépítésre nem szánt, szennyvíz-tisztító |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lke-1 | Lke-2 | Lke-3 | Lke-4 | Lke-5 | Lke-6 | Lf-1 | Lf-2 | Lf-3 | Kr-1 | Lf-5 | Lf-6 | Lf-7 | Vt-1 | Vt-2 | Vt-3 | Vt-4 | Vt-5 | Vi-1 | Gksz-1 | Gksz-2 | Gksz-3 | Gksz-4 | Gip-1 | Gip-2 | Kst-1 | Kst-2 | Kt-1 | Kbr-1 | Kbszt-1 |
| 1. Rendeltetés, önálló rendeltetési egység |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 lakás |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| telkenként elhelyezhető önálló rendeltetési egységek legnagyobb száma |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. iroda |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T |
| telkenként elhelyezhető önálló rendeltetési egységek legnagyobb száma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. üdülő |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| telkenként elhelyezhető önálló rendeltetési egységek legnagyobb száma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. szolgálati lakás |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | X | T | X | X | X | T |
| 1.5. tulajdonosi lakás |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 1.6. egészségügyi |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | X | X | X | X | X | X | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 1.7. szociális |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | X | X | X | X | X | X | T | T | T | T | T | T | X | T | T | X | T |
| 1.8. hitéleti |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | X | X | X | X | X | T | T | T | T | T | T | T | T | X | T | T |
| 1.9. igazgatási |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | X | X | X | X | X | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 1.10. óvoda, bölcsőde |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | X | X | X | X | X | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 1.11. nevelési |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | X | X | X | X | X | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 1.12. oktatási |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | X | X | X | X | X | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 1.13. kulturális |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | X | X | X | X | X | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 1.14. közösségi szórakoztató |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | X | X | X | X | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 1.15. kereskedelmi |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T |
| 1.16. szolgáltató |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T | X | X | X | X | X | X | X | X | T | X | T |
| 1.17. vendéglátó |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 1.18. szállás jelegű |  | T | T | T | T | T | T | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 1.19. diákszállás |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 1.20. munkásszállás |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 1.21. kemping |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 1.22. sport |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | X | X | X | X | X | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | T |
| 1.23. nem zavaró hatású gazdasági |  | T | T | T | T | T | T | X | X | X | X | X | X | T | T | T | T | T | T | T | X | X | X | X | X | X | T | T | T | X | T |
| 1.24 nem zavaró hatású ipari |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | X | T | T | T | T | T |

|  | általános használat szerinti besorolás megnevezése és az azon belüli sajátos használat szerinti jelölés | kertvárosias lakóterület |  |  |  |  |  | falusias lakóterület |  |  |  |  |  |  | településközponti vegyes |  |  |  |  | intézményi vegyes | gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató |  |  |  | gazdasági, ipari |  | különleges, sportterület |  | különleges, temető | különleges beépítésre nem szánt, repülőtér | különleges beépítésre nem szánt, szennyvíz-tisztító |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lke-1 | Lke-2 | Lke-3 | Lke-4 | Lke-5 | Lke-6 | Lf-1 | Lf-2 | Lf-3 | Lf-4 | Lf-5 | Lf-6 | Lf-7 | Vt-1 | Vt-2 | Vt-3 | Vt-4 | Vt-5 | Vi-1 | Gksz-1 | Gksz-2 | Gksz-3 | Gksz-4 | Gip-1 | Gip-2 | Kst-1 | Kst-2 | Kt-1 | Kbr-1 | Kbszt-1 |
| 1.25.zavaró hatású ipari |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | X | T | T | T | T | T |
| 1.26. gazdasági |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | X | X | X | X | X | T | T | T | X | T |
| 1.27. raktár, tárolás |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | X | X | X | X | X | X | X | T | X | X |
| 1.28. mező- és erdőgazdasági üzemi |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | X | X | X | X | T | T | T | T | T | T |
| 1.29. állattartási és állattenyésztési |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | T | T | T | T | T | T |
| 1.30. mezőgazdasági termék feldolgozási |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 1.31. üzemanyagtöltő |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | T | X | X | X | T | T | T | T | T | T |
| 1.32. településgazdálkodási, településüzemeltetési |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | X | X | X | X | X | T | T | X | X | X |
| 1.33. közösségi közlekedést kiszolgáló |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 2. Melléképítmények |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. közmű-becsatlakozás műtárgy |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.2. közműpótló műtárgy |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | X | X | X | X | X |
| 2.3. hulladékgyűjtő edénytároló |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T |
| 2.4. épülettől különálló, építménynek nem minősülő kirakatszekrény |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 2.5. kerti építmény |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 2.6. húsfüstölő, jégverem, zöldségverem |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 2.7. állatól, állatkifutó |  | T | T | T | T | T | T | X | X | X | X | X | X | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 2.8. trágyatároló |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 2.9. komposztáló |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | X | T | T | X | T | T |
| 2.10. siló |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | X | X | X | X | X | T | T | T | T | T |
| 2.11. ömlesztett-anyag-, folyadék-, gáztároló |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | X | X | X | X | X | T | T | T | X | X |
| 2.12. építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | X | X | X | X | X | T | T | T | T | T |

|  | általános használat szerinti besorolás megnevezése és az azon belüli sajátos használat szerinti jelölés | kertvárosias lakóterület |  |  |  |  |  | falusias lakóterület |  |  |  |  |  |  | településközponti vegyes |  |  |  |  | intézményi vegyes | gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató |  |  |  | gazdasági, ipari |  | különleges, sportterület |  | különleges, temető | különleges beépítésre nem szánt, repülőtér | különleges beépítésre nem szánt, szennyvíz-tisztító |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lke-1 | Lke-2 | Lke-3 | Lke-4 | Lke-5 | Lke-6 | Lf-1 | Lf-2 | Lf-3 | Lf-4 | Lf-5 | Lf-6 | Lf-7 | Vt-1 | Vt-2 | Vt-3 | Vt-4 | Vt-5 | Vi-1 | Gksz-1 | Gksz-2 | Gksz-3 | Gksz-4 | Gip-1 | Gip-2 | Kst-1 | Kst-2 | Kt-1 | Kbr-1 | Kbszt-1 |
| 2.13. egyéb, helyi építési szabályzatban meghatározott fogalom szerint |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Egyéb építmények |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek számára garázs |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | X | X | X | X | X | T | T | T | X | T |
| 3.2. lakókocsi |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 3.3. egyéb, épületnek nem minősülő, lakás vagy egyéb önálló rendeltetési egység kiváltására szolgáló, huzamos tartózkodásra alkalmas létesítmény |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | X | X | X | X | X | X | T | T | T | T | T |
| 3.4. egyéb, helyi építési szabályzatban meghatározott fogalom szerint |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Rendeltetés, önálló rendeltetési egység jelölése az övezet, építési övezet területén:

- elhelyezhető (X)

- tiltott (T)

4. melléklet a …./2022. (…..) önkormányzati rendelethez

A biológiai aktivitásérték (BIA érték) fenntartásához igénybe vett területek

|  | Új beépítésre szánt terület |  |  |  |  | BIA érték fenntartást szolgáló terület |  |  |  |  | Pótlás utáni BIA érték egyenleg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kijelöléssel érintett ingatlan | mérete | kijelölés előtti általános használata | kijelölés utáni általános használata | kijelölés utáni BIA érték egyenlege | ingatlan | mérete | átsosolás előtti általános használata | átsosorlás utáni általános használata | átsosolás utáni BIA érték egyenlege |  |
|  | (hrsz) | (ha) | (általános használat) | (általános használat) | (BIA számított értéke) | (hrsz) | (ha) | (általános használat) | (általános használat) | (BIA számított értéke) | (BIA számított értékének egyenlege) |
| …./2022. (…..) önkormányzati rendelettel elfogadott helyi építési szabályzat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.a. | 0163/1, 0163/13, 0163/18 | 0,6 | Má | Lke |  | 040/25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 | 18,1 | Lke | Má |  |  |
| 1.b. | 0163/1, 0163/13, 0163/18 | 0,4 | Kb | Lke |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 0101/3 | 0,1 | Má | Gip |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.a. | 0169/50-54 | 0,65 | Má | Vi |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.b. | 15, 16 | 0,05 | Vt | Vi |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 863/3 | 0,2 | Mk | Gksz |  |  |  |  |  |  |  |

4. melléklet a …./2022. (…..) önkormányzati rendelethez

Alkalmazott sajátos jogintézmények

|  | Sajátos jogintézmény típusa | Elrendelő önkormányzati döntés száma | A sajátos jogintézménnyel érintett terület meghatározása | A sajátos jogintézmény időbeli hatálya | A sajátos jogintézményhez kapcsolódó helyi építési szabályzatban meghatározott követelmények hivatkozása |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | beültetési kötelezettség | …./2022. (…..) önkormányzati rendelet | Gksz-1, Gksz-3, Gip-1 jelű övezet SZ-J terven jelölt területe | folyamatos | A HÉSZ 22. § (4) bekezdése |